邓小平故里旅游基础设施项目设计任务书

一、项目概况

邓小平故里旅游基础设施项目选址位于景区核心区南侧，东临小平故里路、南至浓溪公路、西至四新村地界、北靠故里景区南门，规划用地面积约86700㎡（130亩）。

项目预期在2023年12月底前建成并投入使用。

二、项目定位

该项目致力于解决邓小平故里旅游区旅游要素发展不均衡、配套功能短板明显、交通组织不畅、高峰期停车难等突出问题，需按照国家5A级旅游景区标准进行规划设计，建成后成为景区游客集散配套的公共服务设施，实现停车导流、咨询服务、人员集散、娱购消费等功能。

三、建设内容及设计要求

（一）游客接待中心

游客接待中心主体建筑为地面单层单体建筑结构，面积控制在2000-2200㎡（不含广场厕所等其他附属设施面积），为本项目主要功能服务区。设计时，应充分考虑游客进出景区的快速性、提供服务的便捷性、空间布局的合理性、购物消费的便利性、游客体验的舒适性、建筑风格的特色性。具体功能分区及面积指标如下：

1.游客服务大厅。在建筑体核心区域综合布局游客咨询服务台、门票领取窗口、游客投诉中心、医疗服务站、智慧设备租赁和物品寄存区、游客休息区、警务室等功能区，满足游客咨询、寄存、办票、休憩，面积约1200㎡。

2.文创和土特产品展示销售区。在建筑体内设置文创产品和土特产品展销区，展示和销售特色文创和本土特色产品，面积约400㎡。

3.贵宾接待室。在建筑体内选择相对独立、僻静以及通行便捷的区域设置一处贵宾接待室，面积约150㎡，附设独立卫生间。

4.室内公共厕所。综合景区运行情况，需充分考虑厕所入厕容量和位置分布，满足高峰期游客需求和入厕便利性；男女侧位比例在满足国家旅游景区规范基础上，可适度放大女厕位比例。

5. 建筑风格。游客中心主体建筑作为本项目的核心建设内容之一，其建筑造型、整体风格、外观风貌、选材用材等方面应契合景区的总体氛围，保持和彰显庄重大气、肃穆典雅的风范。

（二）生态停车场

生态停车场建设停车位为800-1000个。其中，充电桩车位按20%比例设置。停车场出入口通道单向分设，出入车道应满足高峰期车辆流量。出入口位置应设置管理道闸和管理人员日常用房，面积控制在60㎡内。大客车位设置比例为总车位数的5%-7%。

停车场的生态绿化设计和车场内部规划应符合国家5A级景区相关建设标准。

（三）游客集散广场

游客集散广场作为游客集散的主要场地，设计规模可同时容纳2-3千人聚集。设计时，需考虑在节假日游客高峰期，将广场局部用作临时应急停车场使用。此外，广场铺装所涉材质、效果应与游客中心建筑体相协调；适度设置小品景观，局部设置遮阳避雨的功能，缓解旅游高峰期或突发性天气情况下游客中心建筑体的人群聚集压力。

（四）其他附属配套设施

1.绿化景观。上述功能用地场所之外的区域为一般绿化景观用地。

2.无障碍设施。按照5A级景区建筑设施建设标准及规范，各公共区域空间应充分设置无障碍通道及其辅助设施。

3.标识系统。停车场、游客集散广场的标识系统设置应契合核心景区现有规格及样式；游客中心建筑体内标识系统可单独设计，但应与室内环境风格、建筑立面材料相协调。

4.与景区南门的接驳融合。设计时，需充分考虑新规划区域与景区现有南大门区域节点的有机融合，要求游线组织应顺畅合理、方便快捷、具有人性化服务要求，可作多项设计方案备选。

5.外部厕所。除游客接待中心室内厕所外，在停车场及广场适当位置，需设置2-3处公共卫生间，方便游客就近入厕。

6.设备系统。新建区域安防等系统接入景区位于陈列馆的现有综合控制中心，消防、电力、供水、空调等系统则在本区域独立设置，但应充分考虑节约投资、节约能源、经济合理性和后期运行管理成本等因素。

7.外部交通。设计时，应结合景区外围市政道路分布，充分考量与外部交通接驳的问题。

8.地块调形。规划用地区域内，可根据具体设计思路和设计创意，对地块区域内的山丘、水塘等进行局部调形或就地利用，但同时应适度考虑项目投资额度增幅的问题。

9.用地面积控制。本设计方案规划用地为130亩，原则上不得突破用地规模。

2022年10月18日